Pitanja:

- Ukratko objasniti ubrzanje i efikasnost. Šta je karakteristika efektivnih paralelnih algoritama?

- Zaokružiti tačan odgovor. Hazardi su

- svojtvo arhitekture

- svojstvo programa

- svojtva arhitekture i prograna

- Zaokružiti tačan odgovor. Zavisnosti po podacima su

  - svojtvo arhitekture

  - svojstvo programa

  - svojtva arhitekture i prograna

- U kojoj od faza izvršenja kod Scoreboard se razrešavaju

  - WAR hazardi

  - WAW hazardi

  - RAW hazardi ?

- U kojoj fazi izvršenja se kod Tomasulovog algoritma obavlja preimenovanje registara?

- U kojoj od faza izvršenja instrukcija se pristupa

  - Baferima predikcije grananja (BPB)

  - Baferima ciljne adrese grananja (BTB)

- Opisati rad n-bitnog prediktora za predikciju grananja

- Ukratko objasniti razlike izmedju VLIW i superskalarne organizacije procesora.

- Pomoću NZD testa ustanoviti da li u sledećoj petlji postojei loop carry zavisnosti

for i=3, 50

x(i)= y(i-2) * z(i)

y(i)= y(i)+z(i)

endfor

b) Da li je petlju moguće vektorizovati preuredjenjem instrukcija? Ako jeste napisati vektorski kod.

- Da li je na sledećem gnezdu petlji

for i=1,n

for j=1,n

c(i, j)=c(i+1, j-1)+1

endfor{i,j}

dozvoljeno primeniti

- permutaciji petlji i i j

- obrtanje po indeksnoj promenljivoj j

- kompoziciju transformacija pod a. i b.

Svaki odgovor obrazložiti. U slučaju da je dozvoljeno izvršiti navedenu transformaciju, prikazati kako izgleda transformisano gnezo petlji.

- Za upravljanje izvršavanjem instrukcija Scoreboard koristi nekoliko tabela. Koje su to tabele? Ukoliratko objasniti značenje pojedinih polja u svakoj tabeli.

- Kontrolni hazardi mogu dovesti do smanjenja performansi protočnog sistema. Koje hardverske tehnike koriste da bi se smanjili gubitci uzrokovani kontrolnim hazardima?

- Za svako od navedenih gnezda petlji odrediti da li se spoljašnja petlja može paralelizovati bez transformacije tela petlje. Obavezno obrazložiti odgovore.

    - for (i=1;i<=n;i++)

for (j=1;j<=n;j++)

{

a(i,j) = a(i,j-1)+1;

b(i,j) = a(i,j)+a(i,j);

}

    - for (i=1;i<=n;i++)

for (j=1;j<=n;j++)

a(i,j) = a(i-1,j-1)+1;

- Preko kojih tabela Tomasulov algoritam upravlje izvršenjem instrukcija i kako one izgledaju? objasniti značenje svakog polja u tabelama.

- Objasniti distribuiranu arbitražu na magistrali kod multiprocesorskih sistema?

- Kojim sprežnim funkcijama su definisane sledeće dinamičke sprežne mreže:

- mešanje-zamena (shuffle-exchange) b) kub c)rešetka(mesh)

- Multiprocesorski sistem se sastoji od tri procesora. Svaki procesor ima svoju keš memoriju. Prikazati kako se vrši promena stanja keš blokova i glavne memorije ako se za održavanje keš koherencije koristi:

- write-once protokol

- firefly protokol

Inicijalno su keš memorije prazne. Procesori pristupaju deljivoj promenljivoj X. Akcije procesora navedene su u prvoj koloni tabele. popuniti ostale ćelije tabele. 2015 – sep

- Na koje se sve načine može definisati broj niti koji se kreira u prelenom regionu i koji su njihovi prioriteti?

- Zaokružiti šta od navedenog važi za Scoreboard (SC) a šta za Tomasulov algoritam (TA).

izvršenje instrukcije van redosleda  sc – ta

koriste pribavljanje unapred (bypasing, forwarding) sc – ta

koriste Common Data Bus sc – ta

vrše preimenovanje registara sc – ta

centralizovano upravljanje sc – ta

omogućavaju centralizovano dinamičko odmotavanje petlje sc – ta

- Zaokružiti šta od navedenog važi za Spekularne (SP), a šta za VLIW procesore. Planiranje izvršenja instrukcija se obavlja:

statički uz pomoć kompajlera sp – vliw

dinamički u fazi izvršenja programa sp – vliw

moguće su obe varijante sp – vliw

- 2016. kol1 4. zad

- Pomoću NZD testa ustanoviti da li u sledećoj petlji postoje loop carry zavisnosti

for i=1,100

a(3i) = b(i)/2

b(i) = a(2i-1) + a(2i+3)

endfor

Definicija: “Paralelni računar predstavlja skup procesnih elemenata (procesora) koji medjusobno saradjuju i komuniciraju radi bržeg rešavanja nekog problema”

Flinova klasifikacija Von Neumanovih računara

Podela izvršena  prema broju jednovremenih tokova instrukcija i tokova podataka

SISD (Single Instruction Single Data stream) – računari sa jednim tokom instrukcija i jednim tokom podataka

MISD (Multiple Instruction Single Data stream) – računari sa višestrukim tokom instrukcija i jednim tokom podataka

SIMD (Single Instruction Multiple Data stream) – računari sa jednim tokom instrukcija i višestrukim tokom podataka

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data stream) – računari sa višestrukim tokom instrukcija i višestrukim tokom podataka

Zajednička (deljiva) memorija

Deljiva memorija se sastoji od globalnog adresnog prostora. Svi procesori mogu da čitaju i vrše upis u ovaj globalni adresni prostor.

Memorija ne mora biti jedinstvena (može postojati više memorijskih banaka)

Procesori komuniciraju preko read i write operacija

Sistemi sa razmenom poruka

Svaki procesor ima odvojeni (sopstveni) adresni prostor.

Procesor ne može pristupati adresnom prostoru drugog procesora.

Procesi komunicraju razmenjujući poruke

Kod arhitektura kod kojih je uveden bilo koji vid poboljšanja, može se dati ocena o dobijenom poboljšanju sa stanovišta performansi korišćenjem mere UBRZANJE

S=(Vreme izvršenja programa na arhitetkuri bez poboljšanja)/(Vreme izvršenja programa na arh. sa izvedenim poboljšanjem)

Efektivni paralelni algoritam

distribuirati vektor x svim ostalim procesorima

svi procesori jednovremeno računaju komponente vektora y

sve komponente vektora y se predaju prvom procesoru

Efikasnost - Definiše se kao odnos ubrzanja i broja procesora

E(n)=S(n)/n,     0  E  1

Daje ocenu o srednjoj iskorišćenosti procesora u sistemu kada su svi procesori angažovani na rešavanju istog problema

Ubrzanje i efikasnost ne treba posmatrati odvojeno

sa poarstom broja procesora ubrzanje raste (do odredjene granice)

sa porastom broja procesora efikasnost opada

S(n)*E(n) je najbolja ocena

Protočnost je tehnika projektovanja hardvera kojom se uvodi konkurentnost u računarski sistem tako što se neke osnovne funkcije (f) čije se izvršenje često zahteva dele na niz podfunkcija f1, f2, ..., fk

kriterijumi:

Izračunavanje osnovne funkcije f je ekvivalentno sekvencijalnom izračunavanju podfunkcija f1, f2, ..., fk.

izlazi prethodne podfunkcije predstavaljaju ulaze za sledeću podfunkciju u nizu podfunkcija koje se izvršavaju

Osim razmene podataka izmedju podfunkcija ne postoji nikakva druga zavisnost

Može se projektovati hardver za izračunavanje svake podfunkcije

Vremena potrebna ovim hardverskim jedinicama da obave individalana izračunavanja su približno jednaka

Hardver za izračunavanje bilo koje podfunkcije zove se stepen protočnog sistema (pipeline stage)

U zavisnosti od načina upravljanja tokom podataka kroz protočni sistem mogu se razlikovati

Asinhroni model – razmenom podataka izmedju dva susedna stepena upravlja se nekom handshake procedurom. Hardverski stepeni sadrže memorijske elemente

Sinhroni model – razmenom podataka upravlja se pomoću globalnog clk. Hardverski stepeni ne sadrže memorijske elemente. Zato se izmedju stepena ubacuju lečevi.

Hazardi su situacije koje sprečavaju da izvršenje instrukcije otpočne u predvidjenom clok ciklusu.

Hazardi redukuju idealne performanse protočnog sistema (izvršenje jedne instrukcije po klok ciklusu).

Hazardi se mogu klasifikovati u tri grupe:

Strukturni hazardi – nastaju zbog jednovremenih zahtva za korišćenjem istog hardverskog resursa

Hazardi po podacima – nastupaju zato što je redosled pristupa operandima izmenjen uvodjenjem protočnosti u odnosu na sekvencijalno izvršenje instrukcija

Kontrolni hazardi – nastupaju zbog zavisnosti u redosledu izvršenja instrukcija (izazivaju ih instrukcije koje mogu promeniti sadržaj PC)

Ako su I i J dve instrukcije, pri čemu I prethodi J, hazardi po podacima se u zavisnosti od redosleda upisa i čitanja mogu klasifikovati u tri grupe:

RAW (Read After Write) – nastupa kada instrukcija J pokušava da pročita operand pre nego što je instrukcija I obavila upis (najčešći tip hazarda)

WAR (Write After Read) – nastupa kada instrukcija J pokušava da upiše novu vrednost pre nego što je instrukcija I obavila čitanje

WAW (Write After Write) – nastupa kada instrukcija J pokušava da upiše vrednost pre instrukcije I

RAR nije hazard

Zaustavljanje protočnog sistema uzrokovano RAW hazardima se može eliminisati pribavljanjem unapred (bypasing, forwarding)

kontrolni hazardi - Mogu uzrokovati veći gubitak performansi nego hazardi po podacima.

Nastupaju zbog instrukcija koje mogu promeniti sadržaj PC (branch, jump, call, return).

Primer branch instrukcije: novi sadržaj PC poznat tek u MEM fazi, posle izračunavanja adrese i testiranja uslova.

Neophodno zaustaviti protočni sistem dok se ne dozna novi sadržaj PC.

Redukovanje kašnjenja zbog branch hazarda pomeranjem testiranja na 0 i izračunavanjem adrese u ID fazi.

Ideja je da se iza naredbe grananja postavi instrukcija koja će se izvršiti bez obzira da li će se grananje obaviti ili ne (dok se ne odredi uslov i novi sadržaj PC).

Naziv potiče od činjenice da se efekat naredbe grananja odlaže.

conditional branch instruction

sequential successor1

sequential successor2

……..			 slot zakašnjenog grananja

sequential successorn

branch target if taken

Za instrukcije koje slede iza naredbe grananja se kaže da se nalaze u slotu (prozoru) zakašnjenog grananja. Ove instrukcije se izvršavaju bez obzira da li dolazi do grananja ili ne.

U praksi je veličina prozora najčešće 1.

Zadatak kompajlera je da u ovaj prozor postavi važeće i korisne instrukcije

Da bi se postigle bolje performanse potrebno je iskoristiti paralelizam koji postoji na nivou instrukcija (ILP – Instruction Level Parallelism)

paralelizam koji postoji izmedju različitih iteracija petlje se zove LLP – Loop Level Paralleism

Postoji puno tehnika za konverziju LLP u ILP. Tehnike rade tako što vrše odmotavanje petlje, statički uz pomoć kompajlera, ili dinamički  pomoću hw, čime se povećava veličina osnovnog bloka.

Važan alternativni metod za eksploataciju LLP je korišćenje vektorskih instrukcija.

Da bi se protočni sistem održao punim, moraju se pronaći instrukcije koje ne zavise jedna od druge i koje se mogu bezbedno izvršavati sa preklapanjem bez mogućnosti za nastupanje hazarda.

Da bi se izbeglo zaustavljanje protočnog sistema zbog nastupanja hazarda, instrukcije koje zavise jedna od druge moraju se razdvojiti drugim instrukcijama.

broj instrukcija kojima se moraju razdvojiti medjusobno zavisne instrukcije tako da se izbegne zaustavljanje protočnog sistema zavisi od latentnosti funkcionalne jedinice koja generiše rezultat.

da li će kompajler moći da izvrši preuredjenje koda tako da ne nastupi zastoj, zavisi od količine raspoloživog ILP.

Potrebno je da postoji više “korisnih” instrukcija unutar petlje u odnosu na ukupan broj instrukcija.

Jednostavan način za povećanje broja “korisnih” instrukcija je odmotavanje petlje.

Odmotavanje se obavlja repliciranjem tela petlje više puta i podešavanjem dela koda za okončanje petlje

Da bi se izbegli zastoji, različite iteracije tela petlje koriste različite registre

Primer za odmotavanje

Ako su dve instrukcije nezavisne, one se mogu izvršavati simultano u protočnom sistemu bez izazivanja zastoja (pod pretpostavkom da ima dovoljno resursa, tj. nema strukturnih hazarda.)

Instrukcije koje su zavisne jedna od druge se ne mogu preurediti.

postoje tri tipa zavisnosti izmedju instrukcija :

* Prave zavisnosti (odgovaraju RAW) - izmedju instrukcije i  i instrukcije j postoji ako važi jedno od sledećeg: instrukcija i proizvodi rezultat koji koristi j ili instrukcija j zavisi od instrukcije k, a instrukcija k od instrukcije i, što ukazuje na postojanje lanca zavisnosti izmedju instrukcija

* Zavisnosti imenovanja - kada dve instrukcije koriste isti registar. Izmedju instrukcija ne postoji nikakva razmena podataka. Ako instrujcija  i  prethodi instrukciji  j , tada dva tipa zavisnosti imenovanja mogu da nastupe: Antizavisnost nastupa kada j  upisuje u registar, a i čita isti registar i i  se prva izvršava (WAR hazard) ili Izlazna zavisnost nastupa kada instrukcije i   i  j   vrše upis u isti registar, dovodeći do WAW hazarda koji zahteva da redosled izvršenja instrukcija mora da se ispoštuje.

* kontrolne zavisnosti

Zavisnosti su svojstvo programa. Da li data zavisnost dovodi do hazarda koji se detektuje i da li taj hazard uzrokuje zaustavljanje su osobine protočnog sistema. Prisustvo zavisnosti ukazije na potencijalni hazard, ali stvarni hazard i dužina zastoja zavise od konkretnog protočnog sistema.

Zašto je važno poznavati zavisnosti? Ukazuju na mogućnost hazarda. Odredjuju redosled po kome se rezultati moraju izračunavati. Uspostavljaju gornju granicu potencijalnog ILP koji se može eksploatisati

Pošto zavisnosti izmedju instrukcija mogu ograničiti količinu ILP, cilj je ukloniti ovo ograničenje. To se može postići na dva načina:

Održavanjem zavisnosti, ali izbegavanjem hazarda (preuredjenjem instrukcija u fazi prevodjenja, ili dinamički pomoću hw)

Eliminisanjem zavisnosti transformacijom koda (preimenovanjem registara)

Dinamičko planiranje izvršenja instrukcija - U dosadašnjoj analizi smo pretpostavljali da protočni sistem pribavlja i izdaje instrukcije sve dok ne detektuje zavisnost po podacima koja ne može biti prevazidjena pribavljanjem unapred. Logika za pribavljanje u napred redukije zastoje tako što izvesne zavisnosti ne dovode do hazarda. Ako postoji zavisnost koja ne može biti prevazidjena, tada hw za detekciju zavisnosti zaustavlja protočni sistem, počev od instrukcije koja koristi rezultat. Nove instrukcije se ne pribavljaju i ne izdaju dok se hazard ne obriše. Kompajlerskim tehnikama (zakašnjeni load i zakašnjeno grananje) su se razdvajale instrukcije koje su medjusobno zavisne i na taj način se minimizirao broj hazarda i zastoji koji iz toga proističu. Dinamičkim planiranjem izvršenja instrukcija se ne mogu ukloniti zavisnosti izmedju instrukcija, ali se mogu izbeći zastoji kada su zavisnosti prisutne

Osnovno ograničenje u protočnom sistemu koji smo do sada analizirali, je da se zahteva izdavanje instrukcija po redosledu pribavljanja: +ako je neka instrukcija zaustavljena u protočnom sistemu, ni jedna koja je pribavljena iza nje ne može da produži sa izvršenjem. +ako postoji zavisnost izmedju dve prostorno bliske instrukcije, doći će do zaustavljanja protočnog sistema.

Ako postoji više funkcionalnih jedinica, ostaće neupošljene

primer:

DIVD	 F0,  F2, F4

ADDD F10, F0, F8

SUBD  F12, F8, F14

U protočnom sistemu se svi hazardi (strukturni, po podacima, kontrolni) proveravaju u ID fazi (u toku dekodiranja). Ako instrukcija može da se izvrši korektno (bez izazivanja hazarda), ona prelazi iz ID u EX fazu (izdaje se). Da bi omogućili da izvršenje SUBD otpočne što ranije (jer ne zavisi od DIVD i ADDD) potrebno je ID fazu podeliti na dva dela: proveru strukturnih hazarda i proveru hazarda po podacima

Ako nema strukturnih hazarda, cilj je da izvršenje instrkcije otpočne čim su dostupni njeni operandi.

na taj način može doći do izvršenje instrukcija van redosleda, što će dovesti do završetka-van-redosleda.

ID faza se deli na dva dela:

*ISSUE(odluka, izdavanje) – dekodiranje instrukcije i provera strukturnih hazarda.

*Read operands (čitanje operanada)- čekanje na brisanje data hazarda, zatim čitanje operanada

Sve instrukcije prolaze kroz Issue stepen u redosledu pribavljanja, ali u read operands stepenu mogu biti zaustavljene ili propuštene u izvršenje-van-redosleda. Pribavljanje instrukcije (IF) prethodi Issue stepenu. Instrukcije se pribavljaju u instrukcioni bafer veličine ≥1. EX stepen sledi iza stepena u kome se čitaju operandi. Kao i kod standardnog protočnog sistema izvršenje FP operacije može trajati više klok ciklusa i više instrukcija može biti u EX fazi jednovremeno. Dve hardverske tehnike za dinamičko planiranje izvršenja instrukcija postoje:

Dinamičko planiranje sa Scoreboard tehnikom (CDC6600)

Tomasulov algoritam (IBM 360/91)

Scoreboard tehnika omogućava izvršenje instrukcija van redosleda kada ima dovoljno resursa i nema zavisnosti po podacima. Cilj tehnike je obezbediti brzinu izvršenja od 1 clk po instrukciji, tako što će se instrukcije izvršavati što je ranije moguće. Ako se dozvoli izvršenje instrukcija van redosleda može doći i do WAR i WAW hazarda.

Svaka instrukcija prolazi kroz Scoreboard gde se beleži zapis o zavisnostima po podacima. Scoreboard sistem ima više funkcionalnih jedinica. Status svake funkcionalne jedinice se beleži u Scoreboard. Ako  scoreboard utvrdi da se instrukcija ne može odma izvršiti, on izvršava sledeću instrukciju koja čeka na izvršenje i nastavlja da nadgleda status funkcionalne jedinice da bi utvrdio kada instrukcija može da krene u izvršenje. Scoreboard odlučuje kada instrukcija može izvršiti upis u registarski fajl (detekcija i razrešenje hazarda je centralizovano u scoreboard).

Četiri koraka koji zamenjuju ID, Ex i WB su (ne razmatramo stepen za obraćanje memoriji):

Issue – ako je funkcionalna jedinica slobodna i ni jedna druga aktivna instrukcija nema isti odredišni registar, Sc. propušta instrukciju u funkcionalnu jedinicu i ažurira internu strukturu podataka. Ovde se detektuju strukurni i WAW hazardi. Ako strukturni ili WAW hazard postoji, onda se izdavanje svih instrukcija zaustavlja dok se hazard ne obriše. Kada se Issue stepen zaustavi, bafer izmedju IF i Issue stepena će se napuniti i prestaće da se pribavljaju nove instrukcije. Ključno je uočiti da instrukcije kroz Issue stepen prolaze po redosledu pribavljanja

Read operands – Sc. nadgleda raspoloživost izvornih operanada. Izvorni operand je raspoloživ ako ni jedna druga aktivna instrukcija koja je prethodno izdata neće da ga generiše (upiše rezultat). Kada su operandi dostupni, Sc. kaže funkcionalnoj jedinici da pročita operande iz RF i otpočne izvršenje.

Sc. rešava RAW hazarde dinamički u ovom koraku i instrukcija može biti poslata u izvršenje van redosleda

Execution (izvršenje) – Funkcionalna jedinica (FU) otpočinje izvršenje nakon pribavljanja operanada. Kada je rezultat spreman FU obaveštava Sc.

Write results (upis rezultata)- kada je Sc. obavešten da je FU okončala sa izvršenjem, proverava WAR hazarde i zaustavlja instrukciju ako je potrebno

Postoje tri tabele preko koji Sc. vodi evidenciju o statusu instrukcije, statusu FU, raspoloživosti operanada: Status instrukcije (instruction status)- govori u kojoj od 4 faze izvršenja se instrukcija nalazi.

Status funkcionalne jedinice –ukazuje na stanje FU. Tabela statusa registra rezultata (Register result status)- ukazuje koja će FU izvršiti upis u koji regstar, ako aktivna instrukcija ima registar kao odredište.

Ograničenja 6600 scoreboard: Ne koristi prednosti pribavljanja u napred, Ograničen na instrukcije u osnovnom bloku (mali issue prozor), Broj funkcionalnih jedinica (strukturni  hazardi), Čekanje zbog  WAR hazarda, Sprečavanje  WAW hazarda